Бизнес-план

Автоматическая мебельная фабрика · Industry 4.0 · Сакраменто / Северная Калифорния

1. Концепция и проблема

Традиционное производство корпусной мебели трудоёмко: десятки рабочих, сроки 4–8 недель, высокая себестоимость в условиях дорогого труда Калифорнии. Покупателю (застройщики, ремонтные компании, дизайнеры, розница) нужны предсказуемый короткий срок и стабильная цена.

2. Решение

Автоматизированная линия Industry 4.0 одним брендом HOMAG (единая цифровая нить tapio, сервис в США). Заказы — через сайт-конфигуратор; кастом в потоке наравне со стандартом. Раскрой без рук (робот-пила + автосклад). ~7 человек, остальное — автоматика. Производительность ~10 кухонь/день (до 2 520/год, 1 смена; ~4 800 на 2 смены).

3. Схема производства (все детали прямоугольные)

Выбрана схема на ПРИЖИМНОЙ ПИЛЕ (а не нестинге): для прямоугольных деталей пила даёт более высокую точность (механический зажим — деталь не смещается), гибкость по толщинам и меньше отходов (~2% против ~4%). Полная автоматизация раскроя: автосклад HOMAG STORETEQ + пила SAWTEQ flexTec с роботом (загрузка и раскладка деталей, без рук). Присадка: 6-сторонняя DRILLTEQ H-610 (присадка+паз+фрезеровка) для основного потока + вертикальный DRILLTEQ V-310 для мелких деталей (<70 мм).

| Этап | Оборудование (пример) | Ориент. цена «под ключ» |
| --- | --- | --- |
| Автосклад плит + автозагрузка (без оператора) | HOMAG STORETEQ | $250K |
| Раскрой — пила с РОБОТОМ (загрузка/раскладка, без рук) | HOMAG SAWTEQ flexTec | $480K |
| Кромка двусторонняя squaring (объём) | HOMAG EDGETEQ D-810 | $500K |
| Транспорт/возврат/сортировка | HOMAG TRANSBOT | $170K |
| Присадка 6-стор. (присадка+паз+фрезеровка) | HOMAG DRILLTEQ H-610 | $320K |
| Вертикальный присадочный (мелочь <70 мм) | HOMAG DRILLTEQ V-310 | $120K |
| Фасады: мембранный пресс (плёнка) | Wemhöner (партнёр) | $90K |
| Фасады: покрасочно-сушильная + UV | HOMAG SPRAYTEQ | $300K |
| Калибр-шлифовка (wide-belt) | SCM DMC | $55K |
| Упаковка flat-pack (авто) | HOMAG PAQTEQ | $200K |
| Аспирация NFPA (циклон+силос+авто-выгрузка) + искрогашение | Camfil/Nederman | $180K |
| Утилизация отходов (шредер+компактор+IoT) + ПО HOMAG tapio | WEIMA/Bramidan + HOMAG | $230K |
| HVAC + приточка покрасочной (make-up air) + климат | — | $240K |
| ПО/цифровая нить + онлайн-конфигуратор | HOMAG tapio + CAD/CAM + CPQ | $200K |
| Стартовый ЗИП / инструмент / фрезы / пилы / оснастка запуска | Tooling + service zone 25–30 м² | $50K |

Узкое место линии — кромочник; масштабируется возвратным конвейером → двумя кромками параллельно → двусторонней калибр.-кромочной. Желателен единый бренд оборудования ради пусконаладки и быстрого гарантийного сервиса в США (наиболее полный одним брендом — HOMAG/Stiles; альтернативы Biesse, SCM, Holz-Her). Финальный выбор — по итогам переговоров и квот дилеров.

4. Помещение

~800–1 000 м² (~8 600–10 800 sq ft), U-образный поток, погрузочный док. Аренда ~$0.80/sf/мес NNN (Сакраменто). Зоны: склад плит, раскрой, кромка/присадка, фасадная линия, ОТК/упаковка, склад ГП, утилизация отходов, офис/MES, зона инструмента/ЗИП/сервиса 25–30 м². Требуется подготовка: 3ф питание, воздуховоды, покрасочная зона, разрешения CARB/SCAQMD.

5. Операционная модель и штат

~7 человек: 2 оператора линии, наладчик/механик (ТО), грузчик/форклифт/упаковка, CAD/CAM-программист, управляющий, менеджер по продажам. Все операторы кросс-обучены на несколько станций (устойчивость к болезни/отпуску); на случай болезни или ухода — договор с temp-агентством Сакраменто (замена за дни) + овертайм-резерв (заложены в постоянные расходы). Присадка и упаковка автоматизированы, узкое место — кромка/line-balancing и покраска при смене цвета, а не добавление людей. ФОТ нагруженный ~$53k/мес (с налогами, воркерс-комп по дереву и медстраховкой). 1 смена на старте; 2-я смена — под рост спроса. Отдельный финишер нужен только если мокрая покраска запускается с day 1 как самостоятельный поток.

6. Go-to-market

B2B-ядро: застройщики, ремонтные компании, дизайнеры, мебельные ритейлеры в радиусе хаба.

Онлайн-конфигуратор: дизайнер собирает кухню, оплачивает — заказ автоматически уходит в производство.

Оптовый канал: соседним цехам выгоднее заказывать готовое у нас.

Агрессивный маркетинг на старте — чтобы рынок узнал о нас и быстро наполнить линию.

7. Дорожная карта

| Период | Этап |
| --- | --- |
| Мес 0–2 | Закрыть раунд, аренда, заказ оборудования |
| Мес 2–4 | Монтаж и пусконаладка, ПО/MES, обучение |
| Мес 4–6 | Пилот и первые B2B-клиенты, запуск конфигуратора |
| Мес 6–12 | Разгон, прибыльный run-rate (безубыточность EBITDA на 7–9 мес) |
| Год 2 | Рост загрузки; при спросе — 2-я смена |
| Год 3+ | Доп. мощность / новые хабы (LA, Портленд/Сиэтл) |

8. Финансы (сводно, 3 сценария, раунд $5.0M)

| Сценарий | Выручка Y3 | EBITDA Y3 | Окупаемость | ROI Y3 (п/налога) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Консервативный (1 смена) | $9.8M | $2.78M | ~4.0 года | ~34% |
| Агрессивный (1 смена) | $16.9M | $5.31M | ~2.7 года | ~71% |
| Агрессивный + 2 смены | $23.9M | $7.34M | ~2.3 года | ~100% |

Полная помесячная модель, штатное расписание, переменные/постоянные затраты, амортизация и налоги, мощность и сценарии — в Excel-файле пакета (с автопересчётом).

CapEx updated: стартовый ЗИП/инструмент/оснастка запуска выделены отдельной строкой ~$50K; резерв снижен на ту же сумму, поэтому общий раунд остаётся $5.0M.